附件1

新能源汽车纯电动续驶里程要求

单位：km

| 类 别 | 乘用车 | 客车 | 货车 | 专用车 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯电动 | ≥80 | ≥150 | ≥80 | ≥80 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |
| 插电式（含增程式） 混合动力 | ≥50 （工况法） | ≥50 | ≥50 | ≥50 | M1、N1类采用工况法或60km/h等速法，其他暂采用40km/h等速法。 |
|  | ≥70 （等速法） |  |  |  |  |
| 燃料电池 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |

注：1.超级电容、钛酸锂快充纯电动客车无纯电动续驶里程要求。

2.M1类是指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客车辆。

N1类是指最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。