附件2：

纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品技术要求

一、新能源汽车纯电动续驶里程要求（单位：km）

| 类 别 | 乘用车 | 客车 | 货车 | 专用车 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯电动 | ≥100 | ≥150 | ≥80 | ≥80 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |
| 插电式混合 动力（含增程式） | ≥50（工况法） | ≥50 | ≥50 | ≥50 | M1、N1类采用工况法或60km/h等速法，其他暂采用40km/h等速法。 |
|  | ≥70（等速法） |  |  |  |  |
| 燃料电池 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | M1、N1类采用工况法，其他暂采用40km/h等速法。 |

注：1.超级电容、钛酸锂等纯电动快充客车不按上表续驶里程要求执行。

2.M1类是指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客车辆。

N1类是指最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。

二、纯电动乘用车最高车速要求

纯电动乘用车30分钟最高车速应不低于100km/h。

三、插电式混合动力汽车综合燃料消耗量要求

（一）插电式混合动力乘用车综合燃料消耗量（不计电能消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%；

（二）插电式混合动力商用车（含货车、客车）燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于60%。